# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# «МЭИ»

# Институт радиотехники и электроники

# Кафедра Радиотехнических Систем

# О Т Ч Е Т

# ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА

по направлению Радиотехника

8 семестр

Тема: Комплексирование НАП СРНС и систем технического зрения

# Студент ЭР-12м-19 ___________________ /Тихонов К.А.

подпись

Научный руководитель __________________/Нагин И.А.

подпись

# Оценка__________________

# Зав. кафедрой РТС ____________________/Куликов Р.С.

подпись

# Дата_____________

Москва							2019 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SLAM	4

Глава 2. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ ОСОБОЙ ТОЧКИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГСК	7

Глава 3. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ ОСОБОЙ ТОЧКИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГСК С ДОПОЛНЕННЫМ ВЕКТОРОМ СОСТОЯНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ	0

Глава 4. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ ОСОБОЙ ТОЧКИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГСК	0

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных направлений развития навигационных систем является создание комплексированных (интегрированных) навигационных систем, в которых совместно обрабатываются информация навигационной аппаратуры потребителя спутниковой радионавигационной системы (НАП СРНС) и различных датчиков [1]. К примеру, видеодатчики могут получать информацию об окружающем нас. Направление, которое занимается обработкой данных с видеодатчиков, называется компьютерным зрением.

Компьютерное зрение занимается множеством задач от распознавания изображений до реконструкции 3D сцены и навигации по ней. Существует множество технологий, решающих ту или иную задачу, однако для навигации наибольший интерес представляет технология SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) – оценка положения и параметров движения камеры с одновременным построением карты особых точек [2].

Целью данной научно-исследовательской работы является комплексирование НАП СРНС и видеодатчиков. Основная идея комплексирования этих двух технологий заключается в следующем. Видео изображение, получаемое с камеры, обрабатывается посредством технологии SLAM, которая оценивает координаты особых точек на 2D изображении. Если на камеру установить навигационный приемник, который будет измерять ее координаты, то с помощью методов оптимальной нелинейной фильтрации возможно оценить координаты особых точек в трехмерном пространстве (причем в глобальной системе координат).

Вообще, технология SLAM позволяет строить 3D карты (Mapping) и определять координаты камеры (Localization) в ее собственной системе координат, однако достичь высокой точности при этом довольно сложно, если использовать обыкновенную видеокамеру. Для повышения точности были разработаны новые реализации SLAM, однако они требуют использования высокоточного дорогостоящего оборудования, например, такие как LIDAR или лазерные дальномеры. Комплексирование в данном случае призвано получить высокую точность при использовании НАП СРНС и обыкновенной видеокамеры. Кроме того, комплексирование позволит при временном отсутствии особых точек в кадре изображения знать координаты потребителя (так как на нем установлен навигационный приемник). Или же наоборот при временном отсутствии измерений СРНС оценивать координаты потребителя (камеры) по облаку видимых особых точек благодаря технологии SLAM.

В ходе научно-исследовательской работы были разработаны и реализованы в среде имитационного моделирования Matlab алгоритмы, позволяющие оценивать координату особой точки или ориентацию камеры по показаниям навигационного приемника и видеоданным с движущейся и вращающейся камеры.

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SLAM

Для дальнейшего изложения материала имеет смысл обратить внимание на такие понятия как особая точка и SLAM, оптимальная нелинейная фильтрация

Особая точка – это точка изображения, окрестность которой o(m) можно отличить от окрестности любой другой точки изображения o(n) в некоторой другой окрестности особой точки o2(m). Другими словами, особая точка эта метка на двумерном изображении, по которой можно ориентироваться.

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) – технология построения карты особых точек с помощью изображения, получаемого с камеры (Mapping), и одновременной навигации камеры по этой карте (Localization). При этом если была обнаружена так называемая «новая» особая точка (в первый раз) и через какое-то время выпала из поля зрения камеры, то при попадании в объектив эта особая точка опознается как «старая» (то есть до этого она уже была детектирована). Данная особенность алгоритма называется «замыкание петли» (Loop Closure). С помощью нее происходит коррекция карты и положение потребителя. Технология SLAM широко распространена и используется, например, в робототехнике или в автономных транспортных средствах.

Задачи построение карты особых точек (Mapping) и определение положения потребителя (Localization) неразрывно связаны и одно не может существовать без другого (Simultaneous). Для определения положения потребителя необходима карта. А для построения карты нужно знать положение потребителя.

Алгоритм SLAM можно условно разделить на два основных этапа:

1) обработка двумерного изображения, поиск старых и новых особых точек, определение координат точки на двумерном изображении;

2) обработки информации о точках для получения местоположения точек и камеры (потребителя), а также ориентации камеры уже в трехмерном пространстве.

В нашем случае будем считать, что первая задаче уже решена и у нас имеются координаты особой точки на двумерном изображении. Нам же необходимо использовать эти данные для определения координаты особой точки в трехмерной глобальной системе координат.

Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования /Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: Радиотехника, 2010.—800 с.

2. MonoSLAM: Real-Time Single Camera SLAM – Andrew J. Davison, Ian D. Reid, Nicholas D. Molton, Olivier Stasse – IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 29, NO. 6, JUNE 2007.

3. Pinhole camera model – [Электронный ресурс] – Режим доступа https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model, свободный.