НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра Радиотехнических Систем

О Т Ч Е Т

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА

по направлению Радиотехника

2 семестр

Тема: Комплексирование НАП СРНС и систем технического зрения

Студент ЭР-12м-19 ___________________ /Тихонов К.А.

подпись

Научный руководитель __________________/Нагин И.А.

подпись

Оценка_________________

Зав. кафедрой РТС ____________________/Куликов Р.С.

подпись

Дата_____________

Москва							2020 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SLAM	6

ГЛАВА 2. АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ОРИЕНТАЦИИ КАМЕРЫ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ КООРДИНАТАХ	8

2.1.1. Вектор состояния:	8

2.1.2. Вектор наблюдения	8

2.1.3. Связь вектора наблюдения с вектором состояния	8

2.1.4. Динамика вектора состояния	11

2.2. Синтез РФК	13

2.3. Описание модели	19

2.4. Проведение исследований	20

2.5 Выводы по главе	25

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	26

ЛИТЕРАТУРА	27

ПРИЛОЖЕНИЕ А	28

Листинг А.1 – Основная часть программы	28

Листинг А.2 – Задание основных параметров	32

Листинг А.3 – Функция динамики модели	33

Листинг А.4 – Функция инициализации	35

Листинг А.5 – Функция построения точек на экране	36

Листинг А.6 – Функция экстраполяции	37

Листинг А.7 – Функция коррекции	37

Листинг А.8 – Функция нахождения производной сигнальной функции по вектору состояния	40

Листинг А.9 – Функция нахождения производной матрицы углов поворота по кватерниону	40

Листинг А.10 – Функция перехода от кватерниона к матрице углов поворота	41

Листинг А.11 – Функция перехода от кватерниона к углам RPY	41

Листинг А.12 – Функция перехода от углов RPY к матрице углов поворота	41

Листинг А.13 – Функция перехода от углов RPY к кватерниону	42

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных направлений развития навигационных систем является создание комплексированных (интегрированных) навигационных систем, в которых совместно обрабатываются информация навигационной аппаратуры потребителя спутниковой радионавигационной системы (НАП СРНС) и различных датчиков [1]. К примеру, видеодатчики могут получать информацию об окружающем нас. Направление, которое занимается обработкой данных с видеодатчиков, называется компьютерным зрением.

Компьютерное зрение занимается множеством задач от распознавания изображений до реконструкции 3D сцены и навигации по ней. Существует множество технологий, решающих ту или иную задачу, однако для навигации наибольший интерес представляет технология SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) – оценка положения и параметров движения камеры с одновременным построением карты особых точек [2].

Использование измерений НАП при оценке положения и параметров движения камеры позволит повысить надежность локализации и привязать карту особых точек в глобальной системе координат. Взаимодополняющие свойства двух систем – компьютерного зрения и НАП СРНС позволяют ожидать повышения характеристик и достоверности оценок комплексированной системы.

Целью данной научно-исследовательской работы является комплексирование НАП СРНС и видеодатчиков. Основная идея комплексирования этих двух технологий заключается в следующем. Видео изображение, получаемое с камеры, обрабатывается посредством технологий компьютерного зрения, что позволяет получить координаты особых точек на 2D изображении. Если на камеру установить навигационный приемник, который будет измерять ее координаты, то с помощью методов оптимальной нелинейной фильтрации возможно оценить координаты особых точек в глобальной системе координат.

В ходе научно-исследовательской работы были разработаны и реализованы в среде имитационного моделирования MATLAB алгоритм, позволяющий оценивать ориентацию камеры по показаниям навигационного приемника и видеоданным с движущейся и вращающейся камеры.

ГЛАВА 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SLAM

Для дальнейшего изложения материала имеет смысл обратить внимание на такие понятия как особая точка и SLAM.

Особая точка – это точка изображения, окрестность которой o(m) можно отличить от окрестности любой другой точки изображения o(n) в некоторой другой окрестности особой точки o2(m). Другими словами, особая точка эта метка на двумерном изображении, по которой можно ориентироваться.

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) – технология построения карты особых точек с помощью изображения, получаемого с камеры (Mapping), и одновременной навигации камеры по этой карте (Localization). При этом если была обнаружена так называемая «новая» особая точка (в первый раз) и через какое-то время выпала из поля зрения камеры, то при попадании в объектив эта особая точка опознается как «старая» (то есть до этого она уже была детектирована). Данная особенность алгоритма называется «замыкание петли» (Loop Closure). С помощью нее происходит коррекция карты и положение потребителя. Технология SLAM широко распространена и используется, например, в робототехнике или в автономных транспортных средствах.

Задачи построение карты особых точек (Mapping) и определение положения потребителя (Localization) неразрывно связаны и одно не может существовать без другого (Simultaneous). Для определения положения потребителя необходима карта. А для построения карты нужно знать положение потребителя.

Алгоритм SLAM можно условно разделить на два основных этапа:

1) обработка двумерного изображения, поиск старых и новых особых точек, определение координат точки на двумерном изображении;

2) обработки информации о точках для получения местоположения точек и камеры (потребителя), а также ориентации камеры уже в трехмерном пространстве.

В нашем случае будем считать, что первая задаче уже решена и координаты особой точки на двумерном изображении известны. Нам же необходимо использовать эти данные для определения координаты особой точки в глобальной системе координат.

ГЛАВА 2. АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ОРИЕНТАЦИИ КАМЕРЫ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ КООРДИНАТАХ

Поставим и решим задачу оценки ориентации камеры при наблюдении нескольких особых точек на двумерном изображении, получаемого с камеры (применяется модель камеры-обскуры) [3]. Координаты камеры известны с СКО 5 см. Камера движется и поворачивается. Требуется оценить ориентацию камеры.

2.1.1. Вектор состояния:

Вектор состояния описывает ориентацию камеры в ГСК. Компоненты этого вектора – кватернионы камеры.

X2=q=q1q2q3q4.	(2.1)

2.1.2. Вектор наблюдения

Вектор наблюдения описывает положение N особых точек на двумерном изображении. Координаты N особых точек на двумерном изображении:

Y2=Y11Y21Y12Y22⋮Y1NY2N+η2k,	(2.2)

где ηk – вектор шума с СКО σframe.

2.1.3. Связь вектора наблюдения с вектором состояния

Согласно модели камеры-обскуры [3], связь координат N-ой особой точки в собственной системе координат (CСК) RPY и координат этой точки на изображении камеры-обскуры (аналогично предыдущим главам):

Y1NY2N=FX3RPY_NX1RPY_NX2RPY_N,	(2.3)

где F – фокусное расстояние камеры. В оригинальной формуле перед F стоит знак минус, который говорит о том, что камера-обскура переворачивает изображение. Однако в модели этот знак убран, потому что нашем случае без разницы, когда переворачивать изображение: в момент формирования его на матрице или уже полученное изображение переворачивать на этапе цифровой обработки.

Аналогично случаю в главе 2 координаты N-ой особой точки в RPY XRPY_N связаны с координатами N-ой особой точки в ENU XN соотношением:

XRPY_N=CENURPY(XN-XCAM),	(2.4)

где XN и XCAM – вектор N-ой особой точки и вектор, описывающий положение камеры, в ГСК ENU, XRPY_N – вектор описывающий положение N-ой особой точки в ССК RPY, а CENURPY -  матрица вращения, позволяющая перейти от одной СК, к другой, повернутой относительно нее.

Таким образом координаты N-ой особой точки в RPY XRPY_N связаны с координатами N-ой особой точки в ENU XN и координатами камеры соотношением XCAM:

X1RPY_NX2RPY_NX3RPY_N=C11C12C13C21C22C23C31C32C33X1N-X1CAMX2N-X2CAMX3N-X3CAM=aN+bN+cNdN+eN+fNgN+hN+iN,	(2.5)

где:

aN=C11X1N-X1CAM;

bN=C12(X2N-X2CAM);

cN=C13(X3N-X3CAM);

dN=C21(X1N-X1CAM);

eN=C22(X2N-X2CAM);

fN=C23(X3-X3CAM);

gN=C31(X1N-X1CAM);

hN=C32(X2N-X2CAM);

iN=C33X3N-X3CAM.

Связь между элементами матрицы вращения CENURPY и компонентами кватерниона X2=q выглядит следующим образом:

C11=q12+q22-q32-q42;

C12=2(q2q3-q1q4);

C13=2(q1q3+q2q4);

C21=2(q2q3+q1q4);

C22=q12+q32-q22-q42;

C23=2(q3q4-q1q2);

C31=2(q2q4-q1q3);

C32=2(q1q2+q3q4);

C33=q12+q42-q32-q22.

Сигнальная функция примет вид (2.6):

SX2=FX3RPY_1X1RPY_1FX3RPY_1X2RPY_1FX3RPY_2X1RPY_2FX3RPY_2X2RPY_2⋮FX3RPY_NX1RPY_NFX3RPY_NX2RPY_N=F(g1+h1+i1)(a1+b1+c1)Fg1+h1+i1(d1+e1+f1)F(g2+h2+i2)(a2+b2+c2)Fg2+h2+i2(d2+e2+f2)⋮F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN)FgN+hN+iN(dN+eN+fN).	(2.6)

2.1.4. Динамика вектора состояния

Для записи выражения для динамики вектора состояния необходимо связать кватернион ориентации камеры на текущем шаге X2k=qk c кватернионом на предыдущем шаге X2k-1=qk-1 c помощью матрицы Fk. Для записи данной зависимости нужно обратиться к свойствам кватернионов.

Пусть qk-1 кватернион, описывающий ориентацию камеры на предыдущем шаге, а fk кватернион описывающий вращение камеры. Тогда произведение этих кватернионов даст ориентацию камеры на текущем шаге qk:

qk=fk-1(qk-1)=qk-1⊗fk.	(2.7)

При этом правило умножения кватернионов следующее:

q ⊗f=Q*f=F*q=q1f1-q2f2-q3f3-q4f4q2f1+q1f2-q4f3+q3f4q3f1+q4f2+q1f3-q2f4q4f1-q3f2+q2f3+q1f4.

Здесь кватернион-вектор f может быть представлен изоморфной кватернион матрицей F и преобразованной кватернион-матрицей F:

f=f1f2f3f4↔F=f1-f2-f3-f4f2f1-f4f3f3f4f1-f2f4-f3f2f1↔F=f1-f2-f3-f4f2f1f4-f3f3-f4f1f2f4f3-f2f1

Используя правило умножения и представления кватернионов в матричном виде, можно преобразовать выражение динамики вектора состояния (3.8) к матричному виду (Fk=F):

qk=Fkqk-1,	(2.8)

X2k=FkX2k-1,	(2.9)

где Fk – преобразованная кватернион-матрица. Кватернион fk можно задать с помощью формирующий шумов углов поворота камеры ξ1x2k, ξ2x2k, ξ3x2k, ξx2k:

fk=f1f2f3f4=cos(ξx2k2)ξ1x2kξx2ksinξx2k2ξ2x2kξx2ksinξx2k2ξ3x2kξx2ksinξx2k2;	(2.10)

ξx2k=ξ1x2k2+ξ2x2k2+ξ3x2k2.	(2.11)

Здесь ξ1x2k, ξ2x2k, ξ3x2k – случайные величины углов поворота осей X, Y, Z  c СКО  σξx21, σξx22, σξx23, а ξx2k – случайная абсолютная величина угла поворота с СКО σξx2=σξx212+σξx222+σξx232. Все эти СКО можно определить, как максимальное изменение углов поворота за единицу времени работы алгоритма.

Однако, при использовании записи (2.11), формирующий шум добавляется к вектору состояния мультипликативно (умножение Fk на  X2k-1), что сильно усложняет расчеты. Для упрощения будем считать, что формирующий шум ξx2k добавляется к вектору состояния X2k-1 аддитивно (модель динамики первого порядка):

X2k=fk-1X2k-1+ξx2k-1=X2k-1+ξx2k-1ξ1x2k-1ξ2x2k-1ξ3x2k-1,	(2.12)

где ξx2k-1, ξ1x2k-1, ξ2x2k-1, ξ3x2k-1 случайные величины с СКО σξx21, σξx22, σξx23, σξx2. Итоговое выражение для динамики вектора состояния (2.12) эквивалентно выражению (2.11), при условии, что углы поворота камеры за единицу времени работы алгоритма малы. Данное условие соответствует реальному случаю и выполняется в разрабатываемом алгоритме.

2.2. Синтез РФК

Для такой постановки задачи оптимальным с точки зрения минимума среднего квадрата ошибки в гауссовом приближении является расширенный фильтр Калмана [4].

Алгоритм РФК

1) Инициализация – задаем матрицы дисперсий и начальное приближение вектора состояния:

Dξx2=σξx220000σξx2120000σξx2220000σξx232, Dx2=σx220000σx220000σx220000σx22, X2=X20,

Dη2=σframe20⋯00⋱0⋮⋮0⋱00⋯0σframe2.

где Dξx2 – матрица дисперсий формирующих шумов, Dη2 – матрица дисперсий шумов наблюдений (размерность 2Nx2N, где N – количество особых точек), Dx2 – матрица дисперсий вектора оценки состояния, X2 – начальное приближение вектора состояния.

2) Этап экстраполяции

X2k=fk-1X2k-1;	(2.13)

Dx2,k=∂fk-1X2k-1∂X2Dx2,k-1∂fk-1X2k-1∂X2T+Dξx2.	(2.14)

3) Этап коррекции

Kk=Dx2,k∂SkX2k∂X2T∂SkX2k∂X2Dx2,k∂SkX2k∂X2T+Dη-1;	(2.15)

X2k=X2k+KkY2k-SkX2k;	(2.16)

Dx2,k=I4-Kk∂SkX2k∂X2Dx2,k.	(2.17)

Формулы (2.13) – (2.17) описывают алгоритм фильтра Калмана. Запишем матрицу частных производных ∂SX2∂X2, опуская индексы k для упрощения записи:

∂SX2∂X2=∂SX2∂q=∂S11∂q1∂S11∂q2∂S11∂q3∂S11∂q4∂S21∂q1∂S21∂q2∂S21∂q3∂S21∂q4∂S12∂q1∂S12∂q2∂S12∂q3∂S12∂q4∂S22∂q1∂S22∂q2∂S22∂q3∂S22∂q4⋮⋮⋮⋮∂S1N∂q1∂S1N∂q2∂S1N∂q3∂S1N∂q4∂S2N∂q1∂S2N∂q2∂S2N∂q3∂S2N∂q4=

=∂SX2∂q1∂SX2∂q2∂SX2∂q3∂SX2∂q4.	(2.18)

Находим частные производные сигнальной функции по координатам вектору состояния ∂SX2∂X2=∂SX2∂q:

SX2=FX3RPY_1X1RPY_1FX3RPY_1X2RPY_1FX3RPY_2X1RPY_2FX3RPY_2X2RPY_2⋮FX3RPY_3X1RPY_3FX3RPY_3X2RPY_3=F(g1+h1+i1)(a1+b1+c1)Fg1+h1+i1(d1+e1+f1)F(g2+h2+i2)(a2+b2+c2)Fg2+h2+i2(d2+e2+f2)⋮F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN)FgN+hN+iN(dN+eN+fN);

S11=FX3RPY_1X1RPY_1=F(g1+h1+i1)(a1+b1+c1);

∂S11∂q1=∂(FX3RPY_1X1RPY_1)∂q1=F∂X1RPY_1∂q1X3RPY_1-X1RPY_1∂X3RPY_1∂q1(X3RPY_1)2;

∂S11∂q2=∂(FX3RPY_1X1RPY_1)∂q2=F∂X1RPY_1∂q2X3RPY_1-X1RPY_1∂X3RPY_1∂q2(X3RPY_1)2;

∂S11∂q3=∂(FX3RPY_1X1RPY_1)∂q3=F∂X1RPY_1∂q3X3RPY_1-X1RPY_1∂X3RPY_1∂q3(X3RPY_1)2;

∂S11∂q4=∂(FX3RPY_1X1RPY_1)∂q4=F∂X1RPY_1∂q4X3RPY_1-X1RPY_1∂X3RPY_1∂q4(X3RPY_1)2;

S21=FX3RPY_1X2RPY_1=F(g1+h1+i1)(d1+e1+f1);

∂S21∂q1=∂(FX3RPY_1X2RPY_1)∂q1=F∂X2RPY_1∂q1X3RPY_1-X2RPY_1∂X3RPY_1∂q1(X3RPY_1)2;

∂S21∂q2=∂(FX3RPY_1X2RPY_1)∂q2=F∂X2RPY_1∂q2X3RPY_1-X2RPY_1∂X3RPY_1∂q2(X3RPY_1)2;

∂S21∂q3=∂(FX3RPY_1X2RPY_1)∂q3=F∂X2RPY_1∂q3X3RPY_1-X2RPY_1∂X3RPY_1∂q3(X3RPY_1)2;

∂S21∂q4=∂(FX3RPY_1X2RPY_1)∂q4=F∂X2RPY_1∂q4X3RPY_1-X2RPY_1∂X3RPY_1∂q4(X3RPY_1)2;

Аналогично для N-ой точки:

S1N=FX3RPY_NX1RPY_N=F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN);

∂S1N∂q1=∂(FX3RPY_NX1RPY_N)∂q1=F∂X1RPY_N∂q1X3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂q1(X3RPY_N)2;

∂S1N∂q2=∂(FX3RPY_NX1RPY_N)∂q2=F∂X1RPY_N∂q2X3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂q2(X3RPY_N)2;

∂S1N∂q3=∂(FX3RPY_NX1RPY_N)∂q3=F∂X1RPY_N∂q3X3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂q3(X3RPY_N)2;

∂S1N∂q4=∂(FX3RPY_NX1RPY_N)∂q4=F∂X1RPY_N∂q4X3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂q4(X3RPY_N)2;

S2N=FX3RPY_NX2RPY_N=F(gN+hN+iN)(dN+eN+fN);

∂S2N∂q1=∂(FX3RPY_NX2RPY_N)∂q1=F∂X2RPY_N∂q1X3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂q1(X3RPY_N)2;

∂S2N∂q2=∂(FX3RPY_NX2RPY_N)∂q2=F∂X2RPY_N∂q2X3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂q2(X3RPY_N)2;

∂S2N∂q3=∂(FX3RPY_NX2RPY_N)∂q3=F∂X2RPY_N∂q3X3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂q3(X3RPY_N)2;

∂S2N∂q4=∂(FX3RPY_NX2RPY_N)∂q4=F∂X2RPY_N∂q4X3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂q4(X3RPY_N)2 .

Найдем частные производные координаты N-ой особой точки в RPY  по кватерниону положения камеры ∂XRPY_N∂X2=∂XRPY_N∂q:

∂XRPY_N∂q1;

∂X1RPY_N∂q1=∂aN∂q1+∂bN∂q1+∂cN∂q1=X1N2q1+X2N-2q4+X3N2q3;

∂X2RPY_N∂q1=∂dN∂q1+∂eN∂q1+∂fN∂q1=X1N2q4+X2N2q1+X3N-2q2;

∂X3RPY_N∂q1=∂gN∂q1+∂hN∂q1+∂iN∂q1=X1N-2q3+X2N2q2+X3N2q1;

∂XRPY_N∂q2;

∂X1RPY_N∂q2=∂aN∂q2+∂bN∂q2+∂cN∂q2=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4;

∂X2RPYN∂q2=∂dN∂q2+∂eN∂q2+∂fN∂q2=X1N2q3+X2N-2q2+X3N-2q1;

∂X3RPY_N∂q2=∂gN∂q2+∂hN∂q2+∂iN∂q2=X1N2q4+X2N2q1+X3N-2q2;

∂XRPY_N∂q3;

∂X1RPY_N∂q3=∂aN∂q3+∂bN∂q3+∂cN∂q3=X1N-2q3+X2N2q2+X3N2q1;

∂X2RPYN∂q3=∂dN∂q3+∂eN∂q3+∂fN∂q3=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4;

∂X3RPY_N∂q3=∂gN∂q3+∂hN∂q3+∂iN∂q3=X1N-2q1+X2N2q4+X3N-2q3;

∂XRPY_N∂q4;

∂X1RPY_N∂q4=∂aN∂q4+∂bN∂q4+∂cN∂q4=X1N-2q4+X2N-2q1+X3N2q2;

∂X2RPYN∂q4=∂dN∂q4+∂eN∂q4+∂fN∂q4=X1N2q1+X2N-2q4+X3N2q3;

∂X3RPY_N∂q4=∂gN∂q4+∂hN∂q4+∂iN∂q4=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4.

∂XRPY_N∂q1=2q1-q4q3q4q1-q2-q3q2q1X1NX2NX3N;

∂XRPY_N∂q2=2q2q3q4q3-q2-q1q4q1-q2X1NX2NX3N;

∂XRPY_N∂q3=2-q3q2q1q2q3q4-q1q4-q3X1NX2NX3N;

∂XRPY_N∂q4=2-q4-q1q2q1-q4q3q2q3q4X1NX2NX3N;

∂XRPY_N∂X2=∂XRPY_N∂q=∂XRPY_N∂q1∂XRPY_N∂q2∂XRPY_N∂q3∂XRPY_N∂q4.

Подставляя полученные значения в (2.18), получаем матрицу частных производных ∂SX2∂X2.

Далее необходимо найти производную динамики вектора состояния по вектору состояния. Как было установлено в пункте 2.1.4, динамика вектора состояния описывается следующим образом:

X2k=fk-1X2k-1+ξx2k=X2k-1+ξx2k.

Производная динамики вектора состояния по вектору состояния ∂fX2∂X2 (также опуская индексы k для упрощения записи):

∂fX2∂X2=∂X2∂X2;

∂X2∂X2=1000010000100001.	(2.20)

Результатом синтеза является алгоритм расширенного фильтра Калмана (2.13) – (2.17).

2.3. Описание модели

Структурная схема модели представлена на рисунке на рисунке 2.1. Блок «Динамика камеры» предоставляет информацию об истинных значениях координат и углов поворота камеры. В качестве модели движения камеры выбрана модель движения по окружности (рисунок 2.2). В начальный момент времени камера "смотрит" в направлении оси X3 (Z).

Рисунок 2.1 – Структурная схема модели

В основном блоке производится определение положения координат особых точек на двумерном изображении с учетом шума наблюдения (измерения на основе модели камеры-обскуры) и далее эта информация поступает в блок расширенного фильтра Калмана (РФК). Кроме того, в блок фильтра поступают данные о начальном положении особых точек и камеры, параметры их матриц дисперсий (инициализация), а также координаты камеры и истинные координаты особых точек с погрешностью RTK, формирующиеся в соответствующем блоке. На выходе блока фильтра оценку ориентации (кватернион) камеры в ГСК. Данный алгоритм производится N раз с различными реализациями шума.

В последнем блоке происходит сравнение оценок с истинными значениями в каждый момент времени, построение графиков ошибок измерения углов поворота камеры (Roll, Pitch, Yaw) для каждого из N прогонов и строится график СКОш оценивания углов поворота камеры для N прогонов модели.

Рисунок 2.2 – Модель движения камеры

2.4. Проведение исследований

В приложении А приводится код, реализующей описанную выше модель. Ниже приведены параметры модели, соответствующие реальной камере:

1) Диагональ матрицы камеры равна ¼ «видиконового» дюйма (2.45 мм). Размеры матрицы 2.7х 2.7мм. Разрешение камеры 480 х 480 пикселей.

2) Фокусное расстояние F выбрано 2.8мм, при этом угол обзора по горизонтали и по вертикали –39.8 градуса.

3) Частота кадров F выбрана 24 кадра в секунду, частота работы фильтра T равна 1/24 сек (общемировой стандарт частоты видеосъёмки/киносъёмки).

4) Количество особых точек 12. Координаты особых точек в ENU выбраны следующие: [4; 0; 10], [0; 4; 10], [0; -4; 10], [-4; 0; 10], [6; 6; 15], [6; -6; 15], [-6; 6; 15], [-6; -6; 15], [0; 6; 15], [0; -6; 15], [-6; 0; 15], [6; 0; 15].

5) Начальная (априорная) ориентация камеры (кватернион) принята [1; 0; 0; 0].

6) СКО начальной неопределенности  σx=0.1.

7) СКО формирующего шума модели динамики координат особой точки σξ=0.0000001.

8) СКО шума точки на экране σframe рассчитывается исходя из предположения, что неопределенность определения положения особой точки на кадре равна 10 пикселям. Найдем чему равен размер пикселя в метрах: т.к. матрица камеры 2.7 х 2.7мм, а разрешение камеры 480 х 480 пикселей, то размер одного пикселя равен 2.7/480 [мм] = 0.005625 мм =5.625·10-6м. Следовательно, СКО шума точки будет равно σframe=5.625·10-5 м.

9) СКО оценки координат камеры выбирается из предположения, что координаты камеры определяются с помощью приемника спутниковой навигации с технологией RTK, таким образом, СКО оценок координат камеры составит 0.05 метра. В алгоритме координаты считаются известной величиной, но при моделировании в оценки координат камеры добавляется БГШ с нулевым математическим ожиданием и приведенным СКО.

На рисунке 2.3 представлена зависимости СКОш оценивания углов поворота камеры от времени, полученная в результате выполнения 10 прогонов модели. В момент начала движения по окружности камера и ГСК имеют одинаковую ориентацию, но после начинает поворачивается вокруг оси Y, Z по закону синуса с периодом в 3 секунды и амплитудами углов Roll, Pitch, Yaw 10, 10, 0 градусов. Время моделирования выбрано 200 секунд. На рисунке 2.4 представлена зависимость количество особых точек, попавших в объектив камеры.

Рисунок 2.3  – Зависимость ошибки оценивания ориентации камеры от времени для N = 100 прогонов при 12 особых точках (амплитуды углов в градусах: Roll = 10, Pitch = 10, Yaw = 0)

Рисунок 2.4   – Зависимость количества особых точек, попадающих в объектив камеры, при общем количестве особых точек равном 12 (амплитуды углов в градусах: Roll = 10, Pitch = 10, Yaw = 0)

Из рисунка 2.4 видно, что в моменты времени, когда в объектив камеры попадает меньше одной точки, СКОш возрастает. Поэтому увеличим количество особых точек до 24. На рисунке 2.5 видно, что увеличение количество особых точек приводит к снижению СКОш.

Рисунок 2.5 – Зависимость ошибки оценивания ориентации камеры от времени для N = 100 прогонов при 24 особых точках (амплитуды углов в градусах: Roll = 10, Pitch = 10, Yaw = 0)

Рисунок 2.6 – Зависимость количества особых точек, попадающих в объектив камеры, при общем количестве особых точек равном 24 (амплитуды углов в градусах: Roll = 10, Pitch = 10, Yaw = 0)

На рисунке 2.7 показана СКОш при увеличении амплитуды углов до 3 градусов. Видно 2 резких скачка значения СКОш. Объяснение этому можно найти на рисунке 2.8. С увеличением амплитуды возрастает скорость возрастания функции синуса. В точках максимума синуса фильтр не успевает за быстрым изменением функции, в следствии чего происходит срыв, и ошибка возрастает. Однако после прохождения максимума фильтр снова подстраивается, и ошибка уменьшается.

Рисунок 2.7– Зависимость ошибки оценивания ориентации камеры от времени для N = 100 прогонов (амплитуды углов в градусах: Roll = 30, Pitch = 30, Yaw = 0)

Рисунок 2.8 – Истинное изменение угла Roll и его оценка на выходе фильтра

2.5 Выводы по главе

В рамках поставленной задачи было проведено моделирование системы, оценивающей ориентацию камеры при наблюдении особых точек на изображении камеры и при известных координатах камеры с погрешностью. Ориентация камеры оценивается в ГСК ENU. Камера двигается по окружности и поворачивается вокруг осей Y, Z, одновременно. Координаты камеры в СК ENU в каждый момент времени считаются известными с погрешностью RTK (XCAM).

Был проведен синтез РФК, так как для постановки данной задачи он является оптимальным с точки зрения минимума среднего квадрата ошибки в гауссовом приближении. Параметры камеры и СКО шумов были выбраны так, чтобы максимально отразить работу реальной аппаратуры.

Из результатов моделирования можно сделать вывод, что при попадании в объектив камеры меньше 2 точек фильтра не может корректно отслеживать изменение углов. Кроме того, фильтру необходимо верно задать априорную ориентацию камеры. При небольших и нерезких углах поворота ошибка оценивания ориентации камеры составила 0.5 градуса. С увеличением углов поворота фильтра в моменты особых быстрых изменений угла (пик синуса) не успевает за ними.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГСК – глобальная система координат

ЛСК – локальная система координат

НАП СРНС – навигационная аппаратура потребителя спутниковой

СК – система координат

СКО – среднеквадратичное отклонение

СКОш – среднеквадратичная ошибка

РФК – расширенный фильтр Калмана

ENU – система координат East, North, Up (Восток, Север, Запад)

RPY – система координат Roll, Pitch, Yaw (Крен, Тангаж, Рыскание)

SLAM – Simultaneous Localization and Mapping

ЛИТЕРАТУРА

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования /Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: Радиотехника, 2010.—800 с.

2. MonoSLAM: Real-Time Single Camera SLAM – Andrew J. Davison, Ian D. Reid, Nicholas D. Molton, Olivier Stasse – IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 29, NO. 6, JUNE 2007.

3. Pinhole camera model – [Электронный ресурс] – Режим доступа https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model, свободный.

2. Оптимальная нелинейная фильтрация – [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.srns.ru/mediawiki/images/9/98/%D0%9C%D0%9E%D0%9F%D0%A1_%D0%9B%D0%BA10.pdf, свободный

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основная часть программы моделирования алгоритма оценки координат особой точки для главы 2 приведена в листинге А.1. Описание отдельных функций приведены в листингах А.2 – А.6.

Листинг А.1 – Основная часть программы

%%%%

% camera's orientation estimation

% we know camera coorninetes and coordinates few special points in ENU with RTK error

% we measure points position in video frame - Y1 , Y2

% we know relationship X -> Y -> Y1,Y2

% Use EKF and Estimate camera's orientation (quaternion) X2=q

%%

clear all

close all

clc

addpath('Additionally');

%% MAIN OPTIONS

[Options] = Main_options();

%% FILTER AND CAMERA INITIALIZATION

Point_estim = Point_estim_init(2, Options);

%% MAIN ALGORITHM

%% Camera dynamic

[fi123_mas, myX_mas, POINT_RPY3_mas, FramePoint_mas, Options] = Dynamic(Options,Point_estim);

fi123_mas_deg = rad2deg(fi123_mas);

%% FramePoint (Y) and EKF

amount = 10;

for i = 1:1:amount

%% for load seed

% load('seed');

% rng(seed(i));

%% for new seed

%seed(i) = rng();

%%

Options.RTKcam = 1*randn(3,Options.N_MODEL);

Options.RTKpointsZ = 1*randn(3*Options.Number_Z,Options.N_MODEL);

Options.ObvNoise = 1*randn(2*Options.Number_Z,Options.N_MODEL);

%%

[Y2_mas, x2_mas, error, normX2, npoints] = FramePoint_and_EKF(fi123_mas, Options, FramePoint_mas, myX_mas, Point_estim, POINT_RPY3_mas);

x2_mas_deg(3*i-2:3*i,1:Options.N_MODEL) = rad2deg(x2_mas);

%% Error

error_RPY(3*i-2:3*i, 1:Options.N_MODEL) = error;

error_R(i,1:Options.N_MODEL) = error(1,:);

error_P(i,1:Options.N_MODEL) = error(2,:);

error_Y(i,1:Options.N_MODEL) = error(3,:);

%% Norm

normX2_all(i, 1:Options.N_MODEL) = normX2;

end

%% for save new seed

%save('seed.mat', 'seed');       % save 'seed' random realizations of noise RTK and skoFrame

%%

for j = 1:1:Options.N_MODEL

%% RMSE on Roll, Pitch, Yaw for every time of simulation for 'amount' realizations

%expected value = 0

error_R_RMSE(j:Options.N_MODEL) = sqrt((sum(error_R(:,j).^2)/(amount-1)));

error_P_RMSE(j:Options.N_MODEL) = sqrt((sum(error_P(:,j).^2)/(amount-1)));

error_Y_RMSE(j:Options.N_MODEL) = sqrt((sum(error_Y(:,j).^2)/(amount-1)));

error_RPY_RMSE = [error_R_RMSE; error_P_RMSE; error_Y_RMSE];

end

%%

t=1:Options.N_MODEL;          %all observations

l=t/Options.F_frame;

% %% error state vector X2 coordinate

% figure

% plot(l,error)

% legend ('Ошибка по углу Roll', 'Ошибка по углу Pitch', 'Ошибка по углу Yaw')

% xlabel('Время,с')

% ylabel('Ошибка оценивания, град')

% grid on

% title('Зависимость ошибки оценивания углов ориентации камеры от времени')

% % ylim([min(error(:))-1 max(error(:))+1])

%%

figure

plot(l,normX2_all)

legend ('Норма (кватерниона) вектора состояния X2')

xlabel('Время,с')

ylabel('Значение нормы')

grid on

title('Зависимость нормы (кватерниона) вектора состояния X2 от времени')

% ylim([min(normX2(:))-1 max(normX2(:))+1])

%% Camera Movement:

% without RTK solution

figure;

G = 1;

while (G <= Options.Number_Z)

plot3(Options.PointsZ(3*G-2),Options.PointsZ(3*G-1),Options.PointsZ(3*G),'*'); hold on;

text (3, -2, 10, 'Особые точки');

G = G + 1;

end

plot3(myX_mas(1,:), myX_mas(2,:),myX_mas(3,:));

plot3(myX_mas(1,1), myX_mas(2,1),myX_mas(3,1));

text (myX_mas(1,1), myX_mas(2,1), myX_mas(3,1), '  Камера');

arrow3([myX_mas(1,1) myX_mas(2,1) myX_mas(3,1)], [myX_mas(1,1) myX_mas(2,1) myX_mas(3,1)+2]);

grid on

xlabel('X, м')

ylabel('Y, м')

zlabel('Z, м')

% %% Trajectory point on the screen

% F = 1;

% while(F <= Options.Number_Z)

% figure

% plot(Y2_mas(2*F-1,24*a:24*b), Y2_mas(2*F,24*a:24*b), '-*');

% xlim([-Point_estim.camera.L/2,Point_estim.camera.L/2]);

% ylim([-Point_estim.camera.L/2,Point_estim.camera.L/2]);

% F = F + 1;

% end

%%

%% Roll angle

figure

plot(l,error_R)

legend ('Ошибка по углу Roll для N прогонов')

xlabel('Время, с')

ylabel('Ошибка оценивания, град')

grid on

title('Зависимость ошибки оценивания угла Roll ориентации камеры от времени')

% ylim([min(error_R(:))-1 max(error_R(:))+1])

%% Pitch angle

figure

plot(l,error_P)

legend ('Ошибка по углу Pitch для N прогонов')

xlabel('Время, с')

ylabel('Ошибка оценивания, град')

grid on

title('Зависимость ошибки оценивания угла Pitch ориентации камеры от времени')

% ylim([min(error_P(:))-1 max(error_P(:))+1])

%% Yaw angle

figure

plot(l,error_Y)

legend ('Ошибка по углу Yaw для N прогонов')

xlabel('Время, с')

ylabel('Ошибка оценивания, град')

grid on

title('Зависимость ошибки оценивания Yaw ориентации камеры от времени')

% ylim([min(error_Y(:))-1 max(error_Y(:))+1])

%% All 3 angles RMSE

figure

plot(l,error_RPY_RMSE)

legend ('СКОш угла Roll для каждого момента времени для N реализаций', 'СКОш угла Pitch для каждого момента времени для N реализаций', 'СКОш угла Yaw для каждого момента времени для N реализаций')

xlabel('Время,с')

ylabel('СКОш, град')

grid on

title('Зависимость СКОш углов ориентации камеры от времени')

% ylim([min(error_RPY_RMSE(:))-1 max(error_RPY_RMSE(:))+1])

%% Amount keypoints that hit into camera lens

figure

plot(l,npoints)

% legend ('Количество особых точек попадаемых в объектив камеры')

xlabel('Время, с')

ylabel('Количество особых точек')

grid on

title('Количество особых точек попадаемых в объектив камеры')

% ylim([min(error_R(:))-1 max(error_R(:))+1])

%% X2

figure

plot(l,x2_mas_deg(:,:))

xlabel('Время, с')

ylabel('Угол поворота, град')

grid on

title('Оценка изменения угла поворота Roll')

% ylim([min(error_R(:))-1 max(error_R(:))+1])

%% X2

figure

plot(l,fi123_mas_deg(1,:))

xlabel('Время, с')

ylabel('Угол поворота, град')

grid on

title('Истинное изменения угла поворота Roll')

% ylim([min(error_R(:))-1 max(error_R(:))+1])

Листинг А.2 – Задание основных параметров

function [Options] = Main_options ()

%% MAIN OPTIONS

Options.MODEL_TIME_SEC = 200;           % observation time

Options.F_frame = 24;                   % frames per second

Options.T = 1/Options.F_frame;          % frame duration

Options.N_MODEL = ceil(Options.MODEL_TIME_SEC/Options.T);   % number of observations

Options.sko_Coordinate_Meas = 0.05;     % RTK solution

Options.wVu = 0.1;                      % radial frequency

Options.R = 4;                            % radius of curcus movement

Options.Vku = Options.R*Options.wVu;     % velocity (uniform movement around the circle)

Options.Number_Z = 12;           % Numbers of special points

Options.PointsZ (1:3*Options.Number_Z, 1) = 0;

Options.PointsZ = [

%

4; 0; 10;      % true coordinates of special point 1 in ENU frame

0; 4; 10;      % 2

0; -4; 10;     % 3

-4; 0; 10;     % 4

6; 6; 15;      % 5

6; -6; 15;     % 6

-6; 6; 15;     % 7

-6; -6; 15;

0; 6; 15;

0; -6; 15;

-6; 0; 15;

6; 0; 15;

%                      -7; 8; 11;

%                      -8; 6; 9;

%                      -10.5; 8.5; 10;

%                      -9; 10; 9;

%                      -12; 6; 8;

%                      -9; 8; 15;

%

%

%                      7; -8; 11;

%                      8; -6; 9;

%                      10.5; -8.5; 10;

%                      9; -10; 9;

%                      12; -6; 8;

%                      9; -8; 15;

];

Options.ENU2RPY = eye(3);               % rotation matrix RPY to ENU

Options.RPY2ENU = Options.ENU2RPY';     % rotation matrix ENU to RPY

%% Camera rotation and framepoint

Options.Tturn = 200;               % period of turn

Options.Ufi1deg = 30;           % amplitude of turn (deg) relative to X (Roll)

Options.Ufi2deg = 30;           % amplitude of turn (deg) relative to Y (Pitch)

Options.Ufi3deg = 0;           % amplitude of turn (deg) relative to Z (Yaw)

return

Листинг А.3 – Функция динамики модели

function [fi123_mas, myX_mas, POINT_RPY3_mas, FramePoint_mas, Options] = Dynamic(Options,Point_estim)

for k = 1:Options.N_MODEL

tt = k*Options.T;

%% Camera rotation

Ufi1 = deg2rad(Options.Ufi1deg);            % amplitude of turn relative to X

fi1 = Ufi1*sin(tt*(2*pi/Options.Tturn));    % angle of turn

Ufi2 = deg2rad(Options.Ufi2deg);            % amplitude of turn relative to Y

fi2 = Ufi2*sin(tt*(2*pi/Options.Tturn));    % angle of turn

Ufi3 = deg2rad(Options.Ufi3deg);            % amplitude of turn relative to Z

fi3 = Ufi3*sin(tt*(2*pi/Options.Tturn));    % angle of turn

fi123 = [fi1; fi2; fi3];                    % vector angles of turn

fi123_mas(:,k) = fi123;

% ENU2RPY1 = [1 0 0; 0 cos(fi1) sin(fi1); 0 -sin(fi1) cos(fi1)]; % X

% ENU2RPY2 = [cos(fi2) 0 -sin(fi2); 0 1 0; sin(fi2) 0 cos(fi2)]; % Y

% ENU2RPY3 = [cos(fi3) sin(fi3) 0; -sin(fi3) cos(fi3) 0; 0 0 1]; % Z

%ENU2RPY = ENU2RPY3*ENU2RPY2*ENU2RPY1; % rotation matrix

ENU2RPY = rpy2mat(fi123);

%% Camera dynamic

% ZZZ = 2*Options.Vku*cos(tt/2);

myX = [Options.Vku*1/Options.wVu*sin(Options.wVu*tt); Options.Vku*1/Options.wVu*cos(Options.wVu*tt); 0];    % coordinates

%myV = [Options.Vku*cos(Options.wVu*tt); -Options.Vku*sin(Options.wVu*tt); 0];                              % velocity

%myA = [-Options.Vku*Options.wVu*sin(Options.wVu*tt); -Options.Vku*Options.wVu*cos(Options.wVu*tt); 0];     % acceleration

myX_mas(:,k) = myX;     % all points camera position

%% FramePoints without skoFrame

N = 1;

while (N<=Options.Number_Z)

% coordinates of special points in RPY

POINT_RPY(3*N-2:3*N) = ENU2RPY*(Options.PointsZ(3*N-2:3*N) - myX);

POINT_RPY3_mas(N,k) = POINT_RPY(3*N);

% true frame coordinates special points

FramePoint_mas(2*N-1:2*N,k) = Point_estim.camera.Cam_F/POINT_RPY(3*N)*[POINT_RPY(3*N-2); POINT_RPY(3*N-1)];

N = N+1;

end

end

Листинг А.4 – Функция инициализации

function [Point_estim] = Point_estim_init(param, Options)

%% CAMERA INIT

if param == 1

Point_estim.camera.Cam_F = 0.01;    %focal lenght

end

if param == 2

Point_estim.camera.Cam_F = 0.0028; %focal length

end

Point_estim.camera.L = 2.7e-3; % camera matrix size, meters

Point_estim.filter.sko_Frame_Meas =10*Point_estim.camera.L/480;

%size/Npixels

%% FILTER INIT

%Dn

% Point_estim.filter.Dn2_1 = Point_estim.filter.sko_Frame_Meas^2*diag([1,1]);

% Point_estim.filter.Dn2_2 = Point_estim.filter.sko_Frame_Meas^2*diag([1,1]);

%variance matrix of observations on a two-dimensional (camera) image

%Dx2

Point_estim.filter.x2 = [1; 0; 0; 0];   %a priori/starting state vector (quaternion camera orientation). 0 1 0 0 - camera rotate +180, 0, 0 deg relative X,Y,Z

%[0.9; 0.435; 0; 0];  %[-9127; 0.2359; 0.2359; 0.2359];

Point_estim.filter.initial_uncertainty_sko_x2 = 0.1;     %initial_uncertainty

Point_estim.filter.Dx2 = (Point_estim.filter.initial_uncertainty_sko_x2)^2*diag([1,1,1,1]);

%variance matrix of the estimation vector state

%Dksi

ksi = 0.000001;

% Tturn = 200 -- ksi = 0.0000001

% Tturn = 100 -- ksi = 0.000003

Point_estim.filter.ksi_x2_sko =  ksi;

Point_estim.filter.ksi1_x2_sko = ksi;

Point_estim.filter.ksi2_x2_sko = ksi;

Point_estim.filter.ksi3_x2_sko = ksi;

Point_estim.filter.Dksi_x2 = diag([Point_estim.filter.ksi_x2_sko, Point_estim.filter.ksi1_x2_sko, Point_estim.filter.ksi2_x2_sko, Point_estim.filter.ksi3_x2_sko]);

% noise variance matrix of dinamic state vector

return

Листинг А.5 – Функция построения точек на экране

function [Y2_mas, x2_mas, error, normX2, npoints] = FramePoint_and_EKF(fi123_mas, Options, FramePoint_mas, myX_mas, Point_estim, POINT_RPY3_mas)

for k = 1:1:Options.N_MODEL

tt = k*Options.T;

%% Coordinates of camera with RTK solution

Xcam = myX_mas(:,k) + Options.RTKcam(:,k)*Options.sko_Coordinate_Meas;

%% Coordinates of special points with RTK solution

Options.PointsZ_RTK = Options.PointsZ + Options.RTKpointsZ(:,k)*Options.sko_Coordinate_Meas;

%% Observation Vector

Y2 = FramePoint_mas(:,k) + Options.ObvNoise(:,k)*Point_estim.filter.sko_Frame_Meas; % measurements - frame coordinates of special points with noise

%% Extended Kalman Flter

%% Extrapolation

Point_estim = Point_estim_extrap(Point_estim);

%% Correction

%  hit check special points into camera lens

N = 1;

while(N <= Options.Number_Z)

Options.phantomZ(N,1) = (abs(FramePoint_mas(2*N-1,k))<Point_estim.camera.L/2) && (abs(FramePoint_mas(2*N,k))<Point_estim.camera.L/2) && (POINT_RPY3_mas(N,k)>0);

N = N+1;

end

%% if at least one special point hit into camera lens => correction stage

if (any(Options.phantomZ))

[Point_estim,n] = Point_estim_correct(Point_estim,Xcam,Options,Y2);

npoints(k) = n;

% else no one special points don't hit into camera lens => accept extrapolation values

% as a priori/starting coordinates special point and variance matrix of the estimation vector state

else

Point_estim.filter.x2 = Point_estim.filter.x2_extr;

Point_estim.filter.Dx2 = Point_estim.filter.Dx2_extr;

end

%% save for plot

Y2_mas(:,k) = Y2;

for M = 1:1:Options.Number_Z

if (Options.phantomZ(M) == 0)

Y2_mas(2*M-1:2*M,k) = nan; % don't building phantom points

end

end

% Results

x2_mas(:,k) = q2rpy(Point_estim.filter.x2);

error(:,k) = rad2deg(q2rpy(Point_estim.filter.x2) - fi123_mas(:,k));

normX2 (:,k) = norm(Point_estim.filter.x2);

end

Листинг А.6 – Функция экстраполяции

function [Point_estim] = Point_estim_extrap(Point_estim)

%%extrap

Point_estim.filter.x2_extr = Point_estim.filter.x2;         %extrapolation estimation

Point_estim.filter.Dx2_extr = Point_estim.filter.Dx2 + Point_estim.filter.Dksi_x2;      %variance error of extrapolation estimation

return

Листинг А.7 – Функция коррекции

function [Point_estim, n] = Point_estim_correct(Point_estim,Xcam,Options,Y2)

ENU2RPY = q2mat(Point_estim.filter.x2_extr);        %transfer vector state (quaternion) to rotation matrix

% ENU2RPY = Options.ENU2RPY(1:3,3*k-2:3*k);

%% What special points hit into camera lens?

flag = 0;   % marker which indicated that no one special point don't hit into camera lens

for N = 1:1:Options.Number_Z

if (Options.phantomZ(N)==1 && N==1 && flag==0)  % special point N=1 hit into camera lens

[dSndX2, Xrpy_N] = dSdX(Options.PointsZ_RTK(3*N-2:3*N), Xcam, ENU2RPY, Point_estim);        % partial derivative and coordinates in RPY of special point N=1

predicted_FramePoint_N(1:2,1) = Point_estim.camera.Cam_F/Xrpy_N(3)*[Xrpy_N(1); Xrpy_N(2)];  % predicted frame coordinates special point N=1

Point_estim.filter.dSdX2 = dSndX2;                  % matrix of partial derivative if special point N=1 hit into camera lens

predicted_FramePoint = predicted_FramePoint_N;      % matrix predicted frame coordinates special points if special point N=1 hit into camera lens

Y2_obs = Y2(2*N-1:2*N);                                     % observation vector if special point N=1 hit into camera lens

flag = 1;       % marker which indicated that one of special point hit into camera lensin in first time

elseif (Options.phantomZ(N)==1 && N~=1 && flag==0)  % special point N (but N not equal 1) hit into camera lens and flag=0 (it is first point)

[dSndX2, Xrpy_N] = dSdX(Options.PointsZ_RTK(3*N-2:3*N), Xcam, ENU2RPY, Point_estim);        % partial derivative and coordinates in RPY of special point N

predicted_FramePoint_N(1:2,1) = Point_estim.camera.Cam_F/Xrpy_N(3)*[Xrpy_N(1); Xrpy_N(2)];  % predicted frame coordinates special point N

Point_estim.filter.dSdX2 = dSndX2;                  % matrix of partial derivative if special point N hit into camera lens

predicted_FramePoint = predicted_FramePoint_N;      % matrix predicted frame coordinates special points if special point N hit into camera lens

Y2_obs = Y2(2*N-1:2*N);                                     % observation vector if special point N hit into camera lens

flag = 1;       % marker which indicated that one of special point hit into camera lensin in first time

elseif (Options.phantomZ(N)==1 && flag==1)          % special point N hit into camera lens and flag=1 (it isn't first point)

[dSndX2, Xrpy_N] = dSdX(Options.PointsZ_RTK(3*N-2:3*N), Xcam, ENU2RPY, Point_estim);        % partial derivative and coordinates in RPY of special point N

predicted_FramePoint_N(1:2,1) = Point_estim.camera.Cam_F/Xrpy_N(3)*[Xrpy_N(1); Xrpy_N(2)];  % predicted frame coordinates special point N

Point_estim.filter.dSdX2 = [Point_estim.filter.dSdX2; dSndX2];              % matrix of partial derivative if special point N hit into camera lens

predicted_FramePoint = [predicted_FramePoint; predicted_FramePoint_N];      % matrix predicted frame coordinates special points if special point N hit into camera lens

Y2_obs = [Y2_obs; Y2(2*N-1:2*N)];                                                   % observation vector if special point N hit into camera lens

end

end

%% Variance matrix of observations on a two-dimensional (camera) image. Its dimension depends on quantity special points which hit in camera lens

% amount special points which hit into camera lens

n = length(find(Options.phantomZ==true));

Point_estim.filter.Dn2 = Point_estim.filter.sko_Frame_Meas^2*diag([1:2*n]);

%% Kalman filter coefficient

Point_estim.filter.K = Point_estim.filter.Dx2_extr*Point_estim.filter.dSdX2'*inv(Point_estim.filter.dSdX2*Point_estim.filter.Dx2_extr*Point_estim.filter.dSdX2' + Point_estim.filter.Dn2);

%% New estimate of state vector X2 (quaternion)

Point_estim.filter.x2 = Point_estim.filter.x2_extr + Point_estim.filter.K*(Y2_obs - predicted_FramePoint);

%% Normalization of quartenion

if ((abs(Point_estim.filter.x2(1)) - 1.0) >= 100*eps)

Point_estim.filter.x2 = Point_estim.filter.x2/norm(Point_estim.filter.x2);

end

%% Variance error of new estimate coordinates in ENU

I=eye(4);       %

Point_estim.filter.Dx2 = (I-Point_estim.filter.K*Point_estim.filter.dSdX2)*Point_estim.filter.Dx2_extr;

return

Листинг А.8 – Функция нахождения производной сигнальной функции по вектору состояния

function [dSdX, Xrpy] = dSdX(PointZ, Xcam, ENU2RPY, Point_estim)

%% Find coorninates special point in RPY coordinate system

% Xrpy(1)

a = ENU2RPY(1)*(PointZ(1)-Xcam(1));

b = ENU2RPY(4)*(PointZ(2)-Xcam(2));

c = ENU2RPY(7)*(PointZ(3)-Xcam(3));

X1RPY = (a + b + c);

% Xrpy(2)

d = ENU2RPY(2)*(PointZ(1)-Xcam(1));

e = ENU2RPY(5)*(PointZ(2)-Xcam(2));

f = ENU2RPY(8)*(PointZ(3)-Xcam(3));

X2RPY = (d + e + f);

% Xrpy(3)

g = ENU2RPY(3)*(PointZ(1)-Xcam(1));

h = ENU2RPY(6)*(PointZ(2)-Xcam(2));

i = ENU2RPY(9)*(PointZ(3)-Xcam(3));

X3RPY = (g + h + i);

% Xrpy(1:3)

Xrpy = [X1RPY; X2RPY; X3RPY];

%% Vector Xrpy derirative of vector state X2 (q)

dXrpydQ = dQ2MATxAdQ(Point_estim.filter.x2_extr,PointZ);

%% Matrix of partial derivative

dSdX = Point_estim.camera.Cam_F/(X3RPY)^2*[dXrpydQ(1,1)*X3RPY-dXrpydQ(3,1)*X1RPY dXrpydQ(1,2)*X3RPY-dXrpydQ(3,2)*X1RPY dXrpydQ(1,3)*X3RPY-dXrpydQ(3,3)*X1RPY dXrpydQ(1,4)*X3RPY-dXrpydQ(3,4)*X1RPY; dXrpydQ(2,1)*X3RPY-dXrpydQ(3,1)*X2RPY dXrpydQ(2,2)*X3RPY-dXrpydQ(3,2)*X2RPY dXrpydQ(2,3)*X3RPY-dXrpydQ(3,3)*X2RPY dXrpydQ(2,4)*X3RPY-dXrpydQ(3,4)*X2RPY];

end

Листинг А.9 – Функция нахождения производной матрицы углов поворота по кватерниону

function dCdQ = dQ2MATxAdQ(Q,A)

dCdq1 = 2*[Q(1) -Q(4) Q(3); Q(4) Q(1) -Q(2); -Q(3) Q(2) Q(1)]*A;

dCdq2 = 2*[Q(2) Q(3) Q(4); Q(3) -Q(2) -Q(1); Q(4) Q(1) -Q(2)]*A;

dCdq3 = 2*[-Q(3) Q(2) Q(1); Q(2) Q(3) Q(4); -Q(1) Q(4) -Q(3)]*A;

dCdq4 = 2*[-Q(4) -Q(1) Q(2); Q(1) -Q(4) Q(3); Q(2) Q(3) Q(4)]*A;

dCdQ = [dCdq1 dCdq2 dCdq3 dCdq4];

Листинг А.10 – Функция перехода от кватерниона к матрице углов поворота

function C = q2mat(Q) % quaternion to rotation matrix conversion

C = zeros(3,3);

C(1,1) = Q(1)*Q(1) + Q(2)*Q(2) - Q(3)*Q(3) - Q(4)*Q(4);

C(2,1) = 2.0*Q(2)*Q(3) + 2.0*Q(1)*Q(4);

C(3,1) = 2.0*Q(2)*Q(4) - 2.0*Q(1)*Q(3);

C(1,2) = 2.0*Q(2)*Q(3) - 2.0*Q(1)*Q(4);

C(2,2) = Q(1)*Q(1) + Q(3)*Q(3) - Q(2)*Q(2) - Q(4)*Q(4);

C(3,2) = 2.0*Q(1)*Q(2) + 2.0*Q(3)*Q(4);

C(1,3) = 2.0*Q(1)*Q(3) + 2.0*Q(2)*Q(4);

C(2,3) = 2.0*Q(3)*Q(4) - 2.0*Q(1)*Q(2);

C(3,3) = Q(1)*Q(1) + Q(4)*Q(4) - Q(3)*Q(3) - Q(2)*Q(2);

Листинг А.11 – Функция перехода от кватерниона к углам RPY

function RPY = q2rpy(Q) % quaternion to euler angles conversion  (c)wikipedia

RPY=zeros(3,1);

RPY(1) = atan2( 2.0*(Q(1)*Q(2)+Q(3)*Q(4)), (1.0-2.0*(Q(2)*Q(2)+Q(3)*Q(3)) ) );

RPY(2) = asin( 2.0*(Q(1)*Q(3)-Q(2)*Q(4))  );

RPY(3) = atan2( 2.0*(Q(1)*Q(4)+Q(2)*Q(3)), (1.0-2.0*(Q(3)*Q(3)+Q(4)*Q(4)) ) );

Листинг А.12 – Функция перехода от углов RPY к матрице углов поворота

function C = rpy2mat(RPY) % euler angles to quaternion conversion

C = zeros(3,3);

sr = sin(RPY(1)); cr = cos(RPY(1));

sp = sin(RPY(2)); cp = cos(RPY(2));

sy = sin(RPY(3)); cy = cos(RPY(3));

C = [cy*cp -cr*sy+sr*cy*sp   sr*sy+cr*cy*sp;

sy*cp  cr*cy+sr*sy*sp  -sr*cy+cr*sy*sp;

-sp      sr*cp           cr*cp];

Листинг А.13 – Функция перехода от углов RPY к кватерниону

function Q = rpy2q(RPY) % euler angles to quaternion conversion

Q = zeros(4,1);

sr = sin(0.5*RPY(1)); cr = cos(0.5*RPY(1));

sp = sin(0.5*RPY(2)); cp = cos(0.5*RPY(2));

sy = sin(0.5*RPY(3)); cy = cos(0.5*RPY(3));

Q(1) = cr*cp*cy + sr*sp*sy;

Q(2) = sr*cp*cy - cr*sp*sy;

Q(3) = cr*sp*cy + sr*cp*sy;

Q(4) = cr*cp*sy - sr*sp*cy;