Глава 5. АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ КООРДИНАТ КАМЕРЫ, ОРИЕНТАЦИИ КАМЕРЫ И КООРДИНАТ ОСОБЫХ ТОЧЕК В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ КООРДИНАТАХ ОСОБЫХ ТОЧЕК НА ДВУМЕРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Поставим и решим задачу оценки координат и ориентации камеры, а также координат особых точек в трехмерном пространстве при наблюдении нескольких особых точек на двумерном изображении, получаемого с камеры. Эти координаты получены с реального изображения и записаны в таблицу данных. СКО шума наблюдения 2 пикселя. Камера движется и поворачивается.

5.1.1. Вектор состояния:

Вектор состояния X3 описывает координаты камеры XCAM и ориентацию камеры  qCAM, а также координаты N особых точек  XN в СК X1X2X3. Компоненты этого вектора – кватернионы камеры.

X3=XCAMqCAMXNT,	(5.1)

где:

XCAM=X1CAMX2CAMX3CAMT,

qCAM=q=q1q2q3q4T,

XN=X11X21X31X12X22X32⋯X1NX2NX3NT.

5.1.2. Вектор наблюдения

Вектор наблюдения Y3 описывает положение N особых точек на двумерном изображении. Координаты N особых точек на двумерном изображении:

Y3=Y11Y21Y12Y22⋯Y1NY2NT+η3k,	(5.2)

где η3k – вектор шума с СКО σframe.

5.1.3. Связь вектора наблюдения с вектором состояния

Аналогично предыдущим главам, сигнальная функция примет вид (5.3):

SX3=FX3RPY_1X1RPY_1FX3RPY_1X2RPY_1FX3RPY_2X1RPY_2FX3RPY_2X2RPY_2⋮FX3RPY_NX1RPY_NFX3RPY_NX2RPY_N=F(g1+h1+i1)(a1+b1+c1)Fg1+h1+i1(d1+e1+f1)F(g2+h2+i2)(a2+b2+c2)Fg2+h2+i2(d2+e2+f2)⋮F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN)FgN+hN+iN(dN+eN+fN),	(5.3)

где:

aN=C11X1N-X1CAM;

bN=C12(X2N-X2CAM);

cN=C13(X3N-X3CAM);

dN=C21(X1N-X1CAM);

eN=C22(X2N-X2CAM);

fN=C23(X3-X3CAM);

gN=C31(X1N-X1CAM);

hN=C32(X2N-X2CAM);

iN=C33X3N-X3CAM.

А связь между элементами матрицы вращения C=CENURPY и компонентами кватерниона q выглядит следующим образом:

C11=q12+q22-q32-q42;

C12=2(q2q3-q1q4);

C13=2(q1q3+q2q4);

C21=2(q2q3+q1q4);

C22=q12+q32-q22-q42;

C23=2(q3q4-q1q2);

C31=2(q2q4-q1q3);

C32=2(q1q2+q3q4);

C33=q12+q42-q32-q22.

5.1.4. Динамика вектора состояния

Выражение для динамики вектора первого порядка выглядит следующим образом:

X3k=fk-1X3k-1+ξx3k-1=X3k-1+ξx3k-1;

X3k=XCAMk-1qCAMk-1XNk-1+ξxcamk-1ξqcamk-1ξxnk-1.	(5.4)

5.2. Синтез РФК

Для такой постановки задачи оптимальным с точки зрения минимума среднего квадрата ошибки в гауссовом приближении является расширенный фильтр Калмана [31].

Алгоритм РФК

1) Инициализация – задаем матрицы дисперсий и начальное приближение вектора состояния:

Dξx3=σξxcam20000000000σξxcam20000000000σξxcam20000000000σξqcam20000000000σξqcam20000000000σξqcam20000000000σξqcam20000000000σξxn200⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋱⋮00000000⋯σξxn2

Dη3=σframe200000σframe2000⋮⋮⋱⋮⋮000σframe200000σframe2;

Dx3=σxcam20000000000σxcam20000000000σxcam20000000000σqcam20000000000σqcam20000000000σqcam20000000000σqcam20000000000σxn200⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋱⋮000000000σxn2;

X3=X30,

где Dξx3 – матрица дисперсий формирующих шумов (размерность (7+3N)x(7+3N), где N – количество особых точек), Dη3 – матрица дисперсий шумов наблюдений (размерность 2Nx2N), Dx3 – матрица дисперсий вектора оценки состояния (размерность (7+3N)x(7+3N)), X3 – начальное приближение вектора состояния.

2) Этап экстраполяции

X3k=fk-1X3k-1;	(5.5)

Dx3,k=∂fk-1X3k-1∂X3Dx3,k-1∂fk-1X3k-1∂X3T+Dξx3.	(5.6)

3) Этап коррекции

Kk=Dx3,k∂SkX3k∂X3T∂SkX3k∂X3Dx3,k∂SkX3k∂X3T+Dη3-1;	(5.7)

X3k=X3k+KkY3k-SkX3k;	(5.8)

Dx3,k=I7+2N-Kk∂SkX3k∂X3Dx3,k.	(5.9)

Формулы (5.5) – (5.9) описывают алгоритм фильтра Калмана. Запишем матрицу частных производных ∂SX3∂X3, опуская индексы k для упрощения записи:

SX3=FX3RPY_1X1RPY_1FX3RPY_1X2RPY_1FX3RPY_2X1RPY_2FX3RPY_2X2RPY_2⋮FX3RPY_NX1RPY_NFX3RPY_NX2RPY_N=F(g1+h1+i1)(a1+b1+c1)Fg1+h1+i1(d1+e1+f1)F(g2+h2+i2)(a2+b2+c2)Fg2+h2+i2(d2+e2+f2)⋮F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN)FgN+hN+iN(dN+eN+fN);

∂SX3∂X3=∂SX3∂XCAM∂SX3∂qCAM∂SX3∂XN=∂S11∂XCAM∂S11∂qCAM∂S11∂XN∂S21∂XCAM∂S21∂qCAM∂S21∂XN∂S12∂XCAM∂S12∂qCAM∂S12∂XN∂S22∂XCAM∂S22∂qCAM∂S22∂XN⋮⋮⋮∂S1N∂XCAM∂S1N∂qCAM∂S1N∂XN∂S2N∂XCAM∂S2N∂qCAM∂S2N∂XN=

=∂S11∂X1CAM∂S11∂X2CAM∂S11∂X3CAM∂S11∂q1∂S11∂q2∂S11∂q3∂S11∂q4∂S11∂X11∂S11∂X21∂S11∂X31⋯∂S11∂X1N∂S11∂X2N∂S11∂X3N∂S21∂X1CAM∂S21∂X2CAM∂S21∂X3CAM∂S21∂q1∂S21∂q2∂S21∂q3∂S21∂q4∂S21∂X11∂S21∂X21∂S21∂X31⋯∂S21∂X1N∂S21∂X2N∂S21∂X3N∂S12∂X1CAM∂S12∂X2CAM∂S12∂X3CAM∂S12∂q1∂S12∂q2∂S12∂q3∂S12∂q4∂S12∂X11∂S12∂X21∂S12∂X31⋯∂S12∂X1N∂S12∂X2N∂S12∂X3N∂S22∂X1CAM∂S22∂X2CAM∂S22∂X3CAM∂S22∂q1∂S22∂q2∂S22∂q3∂S22∂q4∂S22∂X11∂S22∂X21∂S22∂X31⋯∂S22∂X1N∂S22∂X2N∂S22∂X3N⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋱⋮⋮⋮∂S1N∂X1CAM∂S1N∂X2CAM∂S1N∂X3CAM∂S1N∂q1∂S1N∂q2∂S1N∂q3∂S1N∂q4∂S1N∂X11∂S1N∂X21∂S1N∂X31⋯∂S1N∂X1N∂S1N∂X2N∂S1N∂X3N∂S2N∂X1CAM∂S2N∂X2CAM∂S2N∂X3CAM∂S2N∂q1∂S2N∂q2∂S2N∂q3∂S2N∂q4∂S2N∂X11∂S2N∂X21∂S2N∂X31⋯∂S2N∂X1N∂S2N∂X2N∂S2N∂X3N=

=∂S11∂X1CAM∂S11∂X2CAM∂S11∂X3CAM∂S11∂q1∂S11∂q2∂S11∂q3∂S11∂q4∂S11∂X11∂S11∂X21∂S11∂X31⋯000∂S21∂X1CAM∂S21∂X2CAM∂S21∂X3CAM∂S21∂q1∂S21∂q2∂S21∂q3∂S21∂q4∂S21∂X11∂S21∂X21∂S21∂X31⋯000∂S12∂X1CAM∂S12∂X2CAM∂S12∂X3CAM∂S12∂q1∂S12∂q2∂S12∂q3∂S12∂q4000⋯000∂S22∂X1CAM∂S22∂X2CAM∂S22∂X3CAM∂S22∂q1∂S22∂q2∂S22∂q3∂S22∂q4000⋯000⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋱⋮⋮⋮∂S1N∂X1CAM∂S1N∂X2CAM∂S1N∂X3CAM∂S1N∂q1∂S1N∂q2∂S1N∂q3∂S1N∂q4000⋯∂S1N∂X1N∂S1N∂X2N∂S1N∂X3N∂S2N∂X1CAM∂S2N∂X2CAM∂S2N∂X3CAM∂S2N∂q1∂S2N∂q2∂S2N∂q3∂S2N∂q4000⋯∂S2N∂X1N∂S2N∂X2N∂S2N∂X3N.

Найдем частные производные сигнальной функции N-ой точки по вектору координат камеры ∂SN∂XCAM:

S1N=FX3RPY_NX1RPY_N=F(gN+hN+iN)(aN+bN+cN);

∂S1N∂XCAM=∂(FX3RPY_NX1RPY_N)∂XCAM=F∂X1RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM(X3RPY_N)2;

S2N=FX3RPY_NX2RPY_N=F(gN+hN+iN)(dN+eN+fN);

∂S2N∂XCAM=∂(FX3RPY_NX2RPY_N)∂XCAM=F∂X2RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM(X3RPY_N)2;

∂SX3∂XCAM=F(X3RPY_N)2∂X1RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM∂X2RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM∂X1RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM∂X2RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM⋮∂X1RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X1RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM∂X2RPY_N∂XCAMX3RPY_N-X2RPY_N∂X3RPY_N∂XCAM.	(5.10)

Стоит отметить, что идентичные формулы получатся для производных вектора сигнальной функции по вектору кватерниона ориентации камеры ∂SX3∂qCAM и вектору координат камеры N-ой точки ∂SX3∂XN, если вектор XCAM в формуле (5.10) заменить на вектора qCAM и XN, соответственно.

Далее найдем частные производные вектора координат N-ой особой точки в RPY по вектору координат камеры ∂XRPY_N∂XCAM:

∂X1RPY_N∂X1CAM=∂(aN+bN+cN)∂X1CAM=-C11;

∂X1RPY_N∂X2CAM=∂(aN+bN+cN)∂X2CAM=-C12;

∂X1RPY_N∂X3CAM=∂(aN+bN+cN)∂X3CAM=-C13;

∂X2RPY_N∂X1CAM=∂(dN+eN+fN)∂X1CAM=-C21;

∂X2RPY_N∂X2CAM=∂(dN+eN+fN)∂X2CAM=-C22;

∂X2RPY_N∂X3CAM=∂(dN+eN+fN)∂X3CAM=-C23;

∂X3RPY_N∂X1CAM=∂(gN+hN+iN)∂X1CAM=-C31;

∂X3RPY_N∂X2CAM=∂(gN+hN+iN)∂X2CAM=-C32;

∂X3RPY_N∂X3CAM=∂(gN+hN+iN)∂X3CAM=-C33.

Найдем частные производные вектора координат N-ой особой точки в RPY  по вектору кватерниона ориентации камеры ∂XRPY_N∂qCAM=∂XRPY_N∂q:

∂X1RPY_N∂q1=∂aN∂q1+∂bN∂q1+∂cN∂q1=X1N2q1+X2N-2q4+X3N2q3;

∂X2RPY_N∂q1=∂dN∂q1+∂eN∂q1+∂fN∂q1=X1N2q4+X2N2q1+X3N-2q2;

∂X3RPY_N∂q1=∂gN∂q1+∂hN∂q1+∂iN∂q1=X1N-2q3+X2N2q2+X3N2q1;

∂XRPY_N∂q1=2q1+-q4+q3q4+q1+-q2-q3+q2+q1X1NX2NX3N;

∂X1RPY_N∂q2=∂aN∂q2+∂bN∂q2+∂cN∂q2=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4;

∂X2RPYN∂q2=∂dN∂q2+∂eN∂q2+∂fN∂q2=X1N2q3+X2N-2q2+X3N-2q1;

∂X3RPY_N∂q2=∂gN∂q2+∂hN∂q2+∂iN∂q2=X1N2q4+X2N2q1+X3N-2q2;

∂XRPY_N∂q2=2q2+q3+q4q3+-q2+-q1q4+q1+-q2X1NX2NX3N;

∂X1RPY_N∂q3=∂aN∂q3+∂bN∂q3+∂cN∂q3=X1N-2q3+X2N2q2+X3N2q1;

∂X2RPYN∂q3=∂dN∂q3+∂eN∂q3+∂fN∂q3=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4;

∂X3RPY_N∂q3=∂gN∂q3+∂hN∂q3+∂iN∂q3=X1N-2q1+X2N2q4+X3N-2q3;

∂XRPY_N∂q3=2-q3+q2+q1q2+q3+q4-q1+q4+-q3X1NX2NX3N;

∂X1RPY_N∂q4=∂aN∂q4+∂bN∂q4+∂cN∂q4=X1N-2q4+X2N-2q1+X3N2q2;

∂X2RPYN∂q4=∂dN∂q4+∂eN∂q4+∂fN∂q4=X1N2q1+X2N-2q4+X3N2q3;

∂X3RPY_N∂q4=∂gN∂q4+∂hN∂q4+∂iN∂q4=X1N2q2+X2N2q3+X3N2q4;

∂XRPY_N∂q4=2-q4+-q1+q2q1+-q4+q3q2+q3+q4X1NX2NX3N.

Найдем частные производные вектора координат N-ой особой точки в RPY  по вектору координат N-ой особой точки ∂XRPY_N∂XN:

∂X1RPY_N∂X1N=∂(aN+bN+cN)∂X1N=C11;

∂X1RPY_N∂X2N=∂(aN+bN+cN)∂X2N=C12;

∂X1RPY_N∂X3N=∂(aN+bN+cN)∂X3N=C13;

∂X2RPY_N∂X1N=∂(dN+eN+fN)∂X1N=C21;

∂X2RPY_N∂X2N=∂(dN+eN+fN)∂X2N=C22;

∂X2RPY_N∂X3N=∂(dN+eN+fN)∂X3N=C23;

∂X3RPY_N∂X1N=∂(gN+hN+iN)∂X1N=C31;

∂X3RPY_N∂X2N=∂(gN+hN+iN)∂X2N=C32;

∂X3RPY_N∂X3N=∂(gN+hN+iN)∂X3N=C33.

Собирая все формулы в одну, получаем матрицу частных производных сигнальной функции по вектору состояния ∂SX3∂X3.

Следующим шагом необходимо найти производную динамики вектора состояния по вектору состояния ∂fX3∂X3. Так как динамика вектора состояния первого порядка, то опуская для упрощения записи индексы k, получаем следующую единичную матрицу (5.11) размерностью(7+3N)x(7+3N) :

fX3=X3.

∂fX3∂X3=∂X3∂X3=1000001000⋮⋮⋱⋮⋮0001000001.	(5.11)

Результатом синтеза является алгоритм расширенного фильтра Калмана (5.5) – (5.9).