ОЦЕНИВАНИе ОРИЕНТАЦИИ КАМЕРЫ По ОБЛАКУ ОСОБЫХ ТОЧЕК при помощи ГНСС-ПРИЕМНИКА

1 СЛАЙД (начальный)

Одним из перспективных направлений развития навигационных систем является создание комплексированных навигационных систем, в которых совместно обрабатываются информация с НАП СРНС и различных датчиков. В нашем случае речь пойдет о видеодатчиках (видеокамерах).

Направление, которое занимается обработкой данных с видеодатчиков, называется компьютерным зрением.

2 СЛАЙД (пример SLAM – видео)

Компьютерное зрение занимается множеством задач от распознавания изображений до реконструкции 3D сцены и навигации по ней. Но для навигации наибольший интерес представляет технология SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) – оценка положения и параметров движения камеры с одновременным построением карты особых точек.

На видео можно наблюдать SLAM. Машина едет по улицам, камера детектирует “новые” и “старые” особые точки, по этим особым точкам строится карта местности и определяется положение камеры\автомобиля на ней. Нужно понимать, что данная карта локальная.

3 СЛАЙД (Основная идея и зачем это нужно)

Основная идея комплексирования этих двух технологий заключается в следующем. Видео изображение, получаемое с камеры, обрабатывается посредством технологий компьютерного зрения, что позволяет получить координаты особых точек на 2D изображении. Если на камеру установить навигационный приемник, который будет измерять ее координаты, то с помощью методов оптимальной нелинейной фильтрации возможно оценить координаты особых точек или ориентацию камеры в глобальной системе координат.

Зачем это нужно

1) Позволит привязать карту особых точек к ГСК

2) Возможность оценки ориентации камеры, а значит, и потребителя, в ГСК

3) Повышение надежности локализации за счет взаимодополняющих свойств (автономность) НАП СРНС и SLAM.

Так комплексирования система может оставаться работоспособной в условиях, когда одна из систем неэффективна:

НАП СРНС – тоннель, каньон и другие места, где прием навигационного сигнала невозможен. Но если до въезда в тоннель, карта особых точек была привязана к ГСК, то после заезда в тоннель карт

КЗ (SLAM) – невозможно детектировать особые точки (плохая освещенность, плохая видимость из-за тумана).

4 – 5 СЛАЙДЫ (Постановка задачи)

В данной работе была поставлена следующая цель: создание имитационной модели в среде MATLAB, которая оценивает ориентацию движущейся и вращающейся камеры по известным координатам особых точек на двумерном изображении и в трехмерном пространстве и координатам камеры в трехмерном пространстве с заданными погрешностями.

Постановка задачи:

Вектор состояния – кватернион ориентации камеры, Вектор наблюдения – координаты особой точки на двумерном изображении. Связаны они с помощью модели-камеры обскуры. С помощью фокусного расстояния и третьей координаты, точка в трехмерном пространстве проецируется на двумерное изображение. Ниже полученная сигнальная функция.

Динамика вектора состояния первого порядка, где изменение компонент кватерниона происходит за счет формирующего шума.

Дано:

- Координаты N особых точек на двумерном изображении   YN

- Координаты N особых точек в трехмерном пространстве

- Координаты камеры в трехмерном пространстве

- Погрешности определения координат (СКО)

- Камера движется и вращается

Задача:

1) Оценить ориентацию камеры в трехмерном пространстве

6 СЛАЙД (Описание работы модели)

Задается динамика движения и поворотов камеры. Данные об углах поворота и координатах камеры поступают в блок измерений на основе модели камеры-обскуры на выходе которого формируется вектор наблюдения (координаты особых точек на двумерном изображении с учетом шума наблюдения). Вектор наблюдения и координаты камеры с погрешностью поступают в РФК на выходе которого формируется кватернион ориентации камеры. Далее рассчитываются ошибки и формируется СКОш углов поворота камеры по результатам N прогонов алгоритма.

7 СЛАЙД (Динамика движения и расположение особых точек)

Движение по окружности. 12 особых точек

8 – 11 СЛАЙДЫ (Результаты)

Камера поворачивается по закону синуса:

Т = 200 с, Амплитуды поворотов углов Roll, Pitch постепенно увеличиваются. С 10 до 50 градусов. Yaw всегда ноль.

10 градусов – ошибка стабильно 0,5 градусов

20 и 30 градусов – начинают появляться 2 пика синуса

50 градусов – с 40 по 60 и 140 по 160 секунды ни одна особая точка не попадает в объектив. НО ошибка уменьшается – это происходит потому, что камера поворачивается в «нужную» сторону, а оценка в фильтре не меняется

12 СЛАЙД (Калибровка)

Следующим этапом работы стала калибровка камеры с целью устранения искажений (дисторсии), так как они влияют на точность определения координат особых точек. Дисторсия может быть вызвана, к примеру, тем, что линза и матрица установлены не параллельно. Однако несмотря на чисто механический характер причины вызывающей искажения, она может быть устранена на этапе цифровой обработки изображения. Собственно, это и было проделано. Слева изображение до, а справа изображение после калибровки.

В правом верхнем углу изображения до калибровки можно видеть выпуклость, так называемую бочку. После калибровки этой бочки уже нет

13-14 СЛАЙДЫ (Детектирование «старых» особых точек)

Далее началась работа с библиотекой OpenCV. Был взят один кадр из видео, на нем было найдено 100 особых точек, они и их номера были сохранены, после чего только эти особые точки детектировались на видео. Результат можно видеть на слайде.

Последующая работа будет направлена на то, чтобы использовать полученные реальные данные в качестве вектора наблюдения в разработанной модели и реализовать таким образом SLAM. После чего комплексировать НАП и SLAM.

15 Слайд – Заключение

1) Разработан алгоритм оценки ориентации камеры

2) Пиковая ошибка оценки углов поворота камеры составила 0.5, 1.1 и 4 градуса при амплитуде поворотов 10, 20 и 30 градусов, соответственно.

3) Произведена калибровка камеры

4) Детектированы и сохранены особые точки на видео для последующего использования их в качестве вектора наблюдения